| PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita" |  |  |
| UAT Techirghiol |  |  |
| cursul 1 EURO = 4.2698 LEI, curs BNR, la data de 22.11.2010 (Preturi curente) |  |  |
| Sistem de alimentare cu apa | U.M. | Cantitatea |
| 0 | 1 | 2 |
| - Valoarea investiţiei | EURO | 2,779,293 |
|  | RON | 11,867,025 |
| Din care C+M | EURO | 2,548,523 |
|  | RON | 10,881,683 |
| - Durata de realizare a investiţiei | luni | 22 |
| Capacităţi |  |  |
| 1. Inmagazinare* |  |  |
| Rezervor nou V=1.500 mc | buc | 1 |
| 2. Aductiune, din care: |  |  |
| Extindere |  |  |
| - conductă De 250 mm, PN 6: | m | 1,811 |
| - conductă De 355 mm, PN 6: | m | 1,032 |
| - conductă De 400 mm, PN 6: | m | 1,145 |
| Reabilitare |  |  |
| - conductă De 315 mm, PN 6: | m | 7,430 |
| 3. Reţea de distribuţie, din care: |  |  |
| Extindere | m | 1,976.62 |
| - conductă De 110 mm, PN 6: | m | 1,532 |
| - conductă De 160 mm, PN 6: | m | 161.22 |
| - conductă De 200 mm, PN 6: | m | 171.00 |
| - conductă De 280 mm, PN 6: | m | - |
| - conductă De 315 mm, PN 6: | m | 112.40 |
| Reabilitare | m | 4,593.30 |
| - conductă De 110 mm, PN 6: | m | 2,097.15 |
| - conductă De 160 mm, PN 6: | m | 142.50 |
| - conductă De 280 mm, PN 6: | m | 1,803.35 |
| - conductă De 315 mm, PN 6: | m | 550.30 |
| - conductă De 400 mm, PN 6: | m | - |
| Volum anual de apa livrata | mii m3/an | 656 |
| Volum anual de apa facturata | mii m3/an | 512 |
| Cost anual de productie | mii EURO/an | 379 |
| Consum anual de energie electrica | MWh/an | 246 |
| Costul apei potabile | EURO/mc | 0.741 |
| Consum de energie electrica pe mc apa livrat | kwh/mc | 0.375 |

| Sistem de canalizare | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| - Valoarea investiţiei | EURO | 1,690,501 |
|  | RON | 7,218,101 |
| Din care C+M | EURO | 1,100,231 |
|  | RON | 4,697,766 |
| - Durata de realizare a investiţiei | luni | 22 |
| Capacităţi |  |  |
| 1. Staţii de pompare - reabilitare* |  |  |
| Qgr = 194 l/s, H = 29 m (2+1) | buc. | 1 |
| 2. Reţea de canalizare menajera, din care: |  |  |
| Extindere | m | 4,996.30 |
| - conductă Dn 250 mm, PVC-KG | m | 4,996.30 |
| Reabilitare | m | 1,121.20 |
| - conductă Dn 315 mm, PVC-KG | m | 448.30 |
| - conductă Dn 400 mm, PVC-KG | m | 672.90 |
| Volum anual de apa tratata | mii m3/an | 464 |
| Volum anual de apă colectata | mii m3/an | 387 |
| Costul anual pentru colectarea apei uzate | mii EURO/an | 117 |
| Consum anual de energie electrica | MWh/an | 348 |
| Costul pentru colectarea apei uzate | EURO/mc | 0.302 |
| Consum de energie electrica pe mc apa uzata | kwh/mc | 0.749 |
| *Obiecte prevazute cu sisteme SCADA |  |  |

- PRESEDINTE  DE  SEDINTA,

- ____________________________

- CONTRASEMNEAZA

- SECRETAR

- ____________________